Univerza na primorskem

FAMNIT

Poročilo projekta

Projektni Seminar – Sistem BCI z uporabo SSVEP paradigme

Avtorji: Moderc Gašper, Furlan Stephanie

Mentor: dr. Tatjana Zrimec, dr. Peter Rogelj

Koper, maj 2019

Kazalo vsebine

Kazalo vsebine	2

Kazalo slik	2

1.	Uvod -  Opis problema	3

2.	Namen projekta	3

3.	Tehnično ozadje	4

3.1  EEG Cognionics	4

3.2  SSVEP Paradigma	5

4.	Izgradnja projekta	6

4.1  EEG čelada	7

4.2  Cognionics in Cognionics Server	7

4.3  Open Vibe	8

4.4  Python in NumPy	8

4.5  Izgled končnega produkta v Open Vibe	9

5.	Testiranje	10

6.	Zaključek	12

Kazalo slik

Slika 1: Skica grafičnega vmesnika	3

Slika 2: EEG Cognionics	4

Slika 3: Shema uporabljenih elektrod	4

Slika 4: Quick-20 specifikacije	5

Slika 5: Slika vseh uporabljenih komponent v sistemu	6

Slika 6: EEG čelada	7

Slika 7: Cognionics	7

Slika 8: Open Vibe	8

Slika 9: Python	8

Slika 10: NumPy	8

Slika 11: Celoten sistem v Open Vibe	9

- Uvod -  Opis problema

Področje BCI (Brain-Computer Interfaces) se ukvarja z raziskovanjem, aplikacijami in razvijanjem takih računalniških vmesnikov, ki bi omogočili človeku, da upravlja zunanjo napravo le s pomočjo možganskih ukazov. Za dosego izdelave takih sistemov, pa je potrebno na možgansko aktivnost vplivati in vzbuditi določene možganske aktivnosti z zunanjim stimulacijami. Z računalniško-možganskimi vmesniki vzpostavimo torej direktno komunikacijo med človeškimi možgani in z napravo, ki jo želimo upravljati, brez nikakršne uporabe drugih zunanjih naprav ter mišičnih posegov.

Izdelava takih računalniških vmesnikov je ciljo namenjena takim subjektom, ki imajo motorične težave, težave z govorjenjem oziroma take zdravstvene težave, ki subjektom ne omogočajo uporabe zunanjih naprav fizično, in jim zato torej lahko pomagamo z razpoznavanjem ukazov potom možganske aktivnosti. Čeprav je cilj BCI namenjen zgoraj opisanim subjektom, se je razvijanje takih vmesnikov tudi usmerilo v druge namene.

Odločili smo se, da bomo izdelali BCI sistem, ki omogoči uporabniku izbrati med dvemi gumbi na grafičnem vmesniku. Sistem je izdelan na principu BCI, torej uporabnik lahko izbira med dvemi gumbi le s pomočjo možganskih ukazov in brez potrebe po fizičnih ukazih. Za dosego izdelave takega sistema, pa je potrebno imeti na razpolago napravo, ki meri možganske impulze, kot je na primer EEG čelada (elektroencefalogram), ki je tudi najbolj uporabljena na področju BCI. Poleg tega, pa se je potrebno odločiti, katero paradigmo izbrati med uveljavljenimi paradigmi področja BCI.

Na področju BCI je bilo raziskanih in apliciranih kar nekaj paradigm, to je metod, s katerimi lahko razpoznamo določene ukaze na podlagi možganskih signalov. Najbolj uveljavljene so paradigme znane pod imeni P300, SSVEP ter Motor Imagery, vsaka izmed katerih  ima svoje značilnosti, omejitve ter prednosti in slabosti. Po analizi posameznih paradigm smo se za sistem odločili, da bomo uporabili SSVEP paradigmo.

V nadaljevanju bo zgoraj opisani sistem v celoti  in bodropno predstavljen. Poleg tega pa bodo dodatno še opisani: tehnična dokumentacija, uporabljene tehnologije ter del, ki opisuje analizo uspešnosti  sistema.

- Namen projekta

Slika 1: Skica grafičnega vmesnika

Namen projekta je torej sestaviti tak BCI sistem, ki omogoča uporabniku izbiro med dvemi gumbi, iz grafičnega vmesnika. Spodnja slika prikazuje le skico grafičnega vmesnika na kateremu sta nameščena dva gumba.

S pomočjo paradigme SSVEP, ki bo v nadaljevanju podrobno opisana, je mogoče razpoznati potom možganskih električnih aktivnosti subjekta, v katerega izmed dveh gumbov subjekt gleda. Sistem je namenjen širšemu izboru uporabnikov, saj ne zahteva posebnih predzanj saj je enostaven za uporabo.

- Tehnično ozadje

Obstaja več načinov kako meriti možganske električne aktivnosti. Naprava, ki je širom sveta najbolj najbolj poznana, in ne zahteva kirurških posegov, je znana pod imenom EEG – elektroencefalograf. Glavne komponente EEG-ja so elektrode, ki jih moramo namestiti na lasišče in s pomočjo katerih merimo možganske električne aktivnosti. Vsaka elektroda mora biti primerno nameščeno in je potrebno paziti, da ima vsaka vzpostavljen kontakt z lasiščem subjektom, kateremu namestimo čelado.

3.1  EEG Cognionics

Slika 2: EEG Cognionics

Pri izdelavi sistema nam je Univerza na Primorskem dala na razpolago EEG čelado firme Cognionics. Spodnja slika prikazuje čelado, ki smo jo imeli na voljo in ki jo sestavlja 20 elektrod.

Quick-20 je najnovejša mobilna tehnologija EEG, ki ponuja neprimerljivo raven uporabnosti in kakovosti signala za raziskovalne in praktične aplikacije. S sistemom Quick-20 je mogoče pridobiti signale EEG v realnem času. Čelada se prilagaja velikosti glave odraslih in starejših otrok. Merjenje signalov EEG v realnem okolju je lahko problematično, saj z razliko nadzorovanega laboratorijskega okolja, realno okolje vsebuje šume drugih naprav. Poleg tega pa premiki subjekta lahko povzročijo povečanje amplitud signalov. Quick-20 uporablja za take primere optimizirano kombinacijo senzorjev, mehanike in elektronike za odpravo takih neželenih artefaktov.

Elektrode, ki sestavljajo čelado in ki merijo možganske električne aktivnosti morajo biti razporejene kot po lasišču tako prikazuje desna slika. Modro obarvani deli spodnje slike predstavljajo shemo dvajsetih elektrod, ki smo jih uporabili za pridobivanje električnih signalov možganov iz lasišča.

Slika 3: Shema uporabljenih elektrod

Slika 4: Quick-20 specifikacije

Tehnične specifikacije EEG čelade Quick-20 so prikazane na spodnji sliki:

Prva komponenta našega sistema je torej EEG čelada, ki omogoča branje električnih možganskih aktivnosti. Naloga sistema je razumeti in identificirati, ali uporabnik sistema gleda in levi ali v desni gumb.  Zaradi tega je potrebno izbrati najprimernejšo paradigmo področja BCI. Za naš sistem smo se odločili za paradigmo SSVEP.

3.2  SSVEP Paradigma

SSVEP (Steady State Visual Evoked Potential) je ena najbolj uveljavljenih paradigm področja BCI. Uporabniku so na grafičnem vmesniku prikazane ciljne točke, ki utripajo na različnih frekvencah. Ko uporabnik strmi v ciljno točko, ki utripa z določeno frekvenco, se v možganih, najbolj v osprednjem delu lasišča, prikažejo taki signali, ki imajo povečano amplitudo te frekvence, to je tiste s katero s katero utripa ciljna točka. Torej na podlagi določene zunanje stimulacije, to je s pomočjo vzbujanja na različnih frekvencah, mogoče identificirati kam uporabnik gleda v določenem trenutku in na podlagi tega točno določiti kateri ukaz želi uporabnik izvesti.

Ko se torej uporabnik osredotoči na določen element na ekranu, lahko ustrezna frekvenca postane močnejša v EEG, ki izvira iz osprednjega dela lasišča, to je okrog očes. Za SSVEP se lahko uporabi tudi strojno učenje za učenje klasifikatorjev, ki pomagajo pri razlikovanju  med frekvencami utripanja. Obstajajo tudi novi pristopi, ki ne zahtevajo usposabljanja klasifikatorjev.

Pri sistemu smo testirali in primerjali uporabo raznih frekvenc, s ciljem, da bi razumeli, kateri izbrani frekvenci se najbolje razlikujeto oziroma kateri dve frekvenci sta najbolj učinkoviti za razpozavanje ukazov uporabnika.

Kot jih imajo vse paradigme tudi SSVEP ima svoje prednosti in slabosti:

Prednosti:

- Uporabnik ne potrebuje posebnih spretnosti in predznanja

- SSVEP je manj občutljiv na časovno natančnost kot na primer paradigma P300.

Slabosti :

- Utripanje lahko hitro utrudi uporabnika. Je že težko prepoznati in izbrati med več kot 3 elementi z različnimi frekvencami

- Izgradnja projekta

V tem poglavju bomo opisali izgradnjo celotnega projekta, torej kako delujejo posamezne komponente, čemu so namenjene in zakaj smo jih izbrali. Komponente v tem projektu so:

- EEG čelada za zaznavanje elektromagnetnih impulzov v možganih

- Program Cognionics in Cognionics Server

- Open Vibe program

- Python 2.7.X

- NumPy

Slika 5: Slika vseh uporabljenih komponent v sistemu

  - EEG čelada

Slika 6: EEG čelada

Najpomembnejša komponenta sistema je gotovo EEG čelada, katere funkcija je, da zaznava elektromagnetne impulze v možganih uporabnika. S signali, ki jih zazna in pošilja delamo skoraj vse v tem projektu. Čelada je zelo enostavna za uporabo, saj si jo more uporabnik zgolj natakniti na glavo in poskrbeti, da vsaka elektroda doseže svoj cilj, torej da se dotika njegove kože. Nato se čelado zažene in čelada začne z meritvami impulzov. Preko specifičnega USB ključka, ki je priložen k čeladi se poveže čelado in računalnik, kjer lahko z poljubnim programom zaznavamo in izrišemo te signale. Privzet program je Cognionics, katerega smo uporabljali tudi mi.

  - Cognionics in Cognionics Server

Slika 7: Cognionics

Program Cognionics je privzeti program za obdelavo signalov in njihovo pretvorbo v računalniško obliko. Namesti se kar sam ob prvem vstavljanju ključka v sistem, naprednejši uporabniki pa ga lahko zamenjajo s poljubnim drugim programom, če je to smiselno. Ta program pomaga tudi pri namestitvi čelade na glavo, saj preverja za vsako elektrodo ali pravilno zaznava impulze, torej ali je pravilno postavljena na glavo. Nenazadnje uporabljamo tudi nadgradnjo programa in sicer Cognionics Server, ki služi pošiljanju podatkov prebranih iz čelade v kakšen drugi program, v našem primeru pa je to Open Vibe. Cognionics server smo si izbrali predvsem zaradi tega, ker je standardni in že vključen v standardne knjižnice za delo s čelado, kar omogoča zanesljivo delovanje in široko podporo v primeru napak – sklicevanje na garancijo.

  - Open Vibe

Slika 8: Open Vibe

Glavina programa je izdelana v programu Open Vibe. Za izbor tega programa je bilo veliko različnih možnosti in ne obstaja standardni program, ki bi bil širše uporaben od ostalih. Izbor smo skrčili na dva najbolj uporabljena programa v času izdelovanja (april, 2019) in sicer Open Vibe in NeuroPipe. Po kratkem branju prednosti vsakega izmed njiju in podprtost zunanjega programiranja (ena naših potreb je bila, da podpira uporabo Python-a) smo se odločili, da bomo uporabili Open Vibe. Ta program pa služi vsemu povezanem z obdelavo, prikazom in analiziranjem signalov za EEG čelade. Kot je bilo že prej rečeno, podpira tudi Python skripte, ki smo jih napisali sami in jih dodali v sistem.

  - Python in NumPy

Slika 9: Python

Slika 10: NumPy

Zelo pomembni del našega sistema predstavljata tudi program Python in knjižnice NumPy. Njuno bistvo je popolna prostost pri procesiranju signala, saj namesto da bi bili zavezani k uporabi točno teh komponent, kot so na voljo v Open Vibe, lahko uporabimo komponente napisane »na roko«. Python služi pisanju skript, NumPy pa nam omogoči zelo fleksibilno obdelovanje velikih matrik v Python-u, s katerimi so tudi predstavljeni podatki v našemu sistemu.

4.5  Izgled končnega produkta v Open Vibe

Sedaj bo prikazan še izgled končnega produkta, torej kako izgledajo vse komponente v Open Vibe programu.

Slika 11: Celoten sistem v Open Vibe

Na zgornji sliki je prikazan celotni sistem znotraj Open Vibe. Trenutno je na sliki prikazano delovanje sistema, ko bere podatke iz generičnega bralnika iz datotečnega sistema, ampak po želji lahko tudi zamenjamo košček z »Server Acquisition« koščkom, ki predstavlja branje v realnem času iz čelade, kjer prihajajo podatki preko Cognionics programa in Cognionics Serverja.

Vse signale, ki pridejo v naš program je potrebno najprej filtrirat čez »Spatial filter«, ki služi temu da izbere le tiste elektrode čelade na glavi, ki nas trenutno zanimajo. Recimo za zaznavanje utripanja nas zanimajo le elektrode na sprednji strani glave, poljubno bi pa lahko izbrali katerekoli druge elektrode. Sledi Time Epoching, katerega naloga je, da signale, ki se jih prebere spremeni v bloke, in jih pošilja naprej po določenem intervalu. To pomaga pri lažjem branju ostalih komponent. Zadnja možnost za spreminjanje pa je »Frequency band selector«, kjer izbiramo katere frekvence nas zanimajo za analizo. Ker bodo gumbi utripali s statično frekvenco, ampak lahko pride do zastoja, se lahko poveča ali pomanjša interval izbranih frekvenc. Recimo če gumb utripa s frekvenco 10hz, lahko nastavimo interval zaznavanja nekje med 8-12 Hz, da lahko ujamemo morebitna odstopanja zaradi šuma/slabosti signala.

- Testiranje

V tem poglavju bodo še prikazani rezultati testiranja našega programa. Prikazani bojo glede na različne filtre, ki prikazujejo različne dele možganov iz katerih beremo signale, različne frekvence utripanja gumbov in zaznavanja in tudi dva različna načina okvirjanja signalov. Preizkusili smo torej vse možne kombinacije utripanj 7.5hz, 10hz, 15hz in 20hz. Vse kombinacije smo izvedli z dvema različnima filtroma. Prvi meri napetost zgolj na čisto sprednjemu delu glave, medtem ko drugi uporablja dve vrsti elektrod, torej tudi eno bolj proti sredini. Uporabili smo še dva različna okvirjanja in sicer standardni 0.5s/0.2s in tudi drugega, ki se ga uporablja prav za namen zaznavanja frekvenc menjevanja barv in sicer 2s/0.625s. Rezultati so:

Tabela 1: 7.5hz proti 10hz

| 7.5hz proti 10hz | Filter 1 |  | Filter 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datoteka 1 | Datoteka 2 | Datoteka 1 | Datoteka 2 |
| Epoching 2s/0.0635S | 32 od 33 | 11 od 33 | 31 od 33 | 19 od 33 |
| Epoching 0.5s/0.2s | 19 od 23 | 19 od 23 | 21 od 23 | 20 od 23 |

Prvo testiranje je izgledalo takole, kot je prikazano na zgornji tabeli. Iz tabele je recimo razvidno, da je naš filter ugotovil 32 od 33 primerov s pomočjo prvega filtriranja in prvega okvirjanja za prvo datoteko (predvajano z 7.5hz) in le 11 od 32 za drugo datoteko (predvajano z 10hz). Iz tega bomo pogledali zgolj vrednosti za vsak filter in vsako okvirjanje in sešteli obe datoteki, da dobimo skupen procent uspešnosti. Prejšnji primer je bil za datoteko uspešen z 97%, za drugo datoteko pa 34%, kar nam prinese skupni uspeh 66%. To vrednost bomo izračunali za vsako kombinacijo in vsako tablo in pogledali maksimum čez vse tabele, da najdemo najboljši skupek. Vrednosti za to tabelo so torej:

- Filter 1/Okvirjanje 1 = 66%

- Filter 2/Okvirjanje 1 = 76%

- Filter 1/Okvirjanje 2 = 83%

- Filter 2/Okvirjanje 2 = 89%

Za ta primer se je najboljše izkazal primer Filter 2 in okvirjanje 2 z 89%.

Tabela 2: 7.5hz proti 15hz

| 7.5hz proti 15hz | Filter 1 |  | Filter 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datoteka 1 | Datoteka 2 | Datoteka 1 | Datoteka 2 |
| Epoching 2s/0.0635S | 33 od 33 | 9 od 33 | 32 od 33 | 5 od 33 |
| Epoching 0.5s/0.2s | 21 od 23 | 6 od 23 | 22 od 23 | 5 od 23 |

- Filter 1/Okvirjanje 1 = 67%

- Filter 2/Okvirjanje 1 = 58%

- Filter 1/Okvirjanje 2 = 58%

- Filter 2/Okvirjanje 2 = 58%

Za ta primer se je najboljše izkazal primer Filter 1 in okvirjanje 1 z 67%.

Tabela 3: 7.5hz proti 20hz

| 7.5hz proti 20hz | Filter 1 |  | Filter 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datoteka 1 | Datoteka 2 | Datoteka 1 | Datoteka 2 |
| Epoching 2s/0.0635S | 33 od 33 | 6 od 33 | 33 od 33 | 3 od 33 |
| Epoching 0.5s/0.2s | 23 od 23 | 0 od 23 | 23 od 23 | 0 od 23 |

- Filter 1/Okvirjanje 1 = 59%

- Filter 2/Okvirjanje 1 = 55%

- Filter 1/Okvirjanje 2 = 50%

- Filter 2/Okvirjanje 2 = 50%

Za ta primer se je najboljše izkazal primer Filter 1 in okvirjanje 1 z 59%.

Tabela 4: 10hz proti 15hz

| 10hz proti 15hz | Filter 1 |  | Filter 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datoteka 1 | Datoteka 2 | Datoteka 1 | Datoteka 2 |
| Epoching 2s/0.0635S | 31 od 33 | 9 od 33 | 33 od 33 | 7 od 33 |
| Epoching 0.5s/0.2s | 23 od 23 | 4 od 23 | 23 od 23 | 4 od 23 |

- Filter 1/Okvirjanje 1 = 61%

- Filter 2/Okvirjanje 1 = 61%

- Filter 1/Okvirjanje 2 = 59%

- Filter 2/Okvirjanje 2 = 59%

Za ta primer se je najboljše izkazal primer Filter 1 in okvirjanje 1 z 61%.

Tabela 5: 10hz proti 20hz

| 10hz proti 20hz | Filter 1 |  | Filter 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datoteka 1 | Datoteka 2 | Datoteka 1 | Datoteka 2 |
| Epoching 2s/0.0635S | 31 od 33 | 2 od 33 | 32 od 33 | 0 od 33 |
| Epoching 0.5s/0.2s | 22 od 23 | 1 od 23 | 23 od 23 | 0 od 23 |

- Filter 1/Okvirjanje 1 = 50%

- Filter 2/Okvirjanje 1 = 48%

- Filter 1/Okvirjanje 2 = 50%

- Filter 2/Okvirjanje 2 = 50%

Za ta primer se je najboljše izkazal primer Filter 1 in okvirjanje 1 z 50%.

Tabela 6: 15hz prot 20hz

| 15hz proti 20hz | Filter 1 |  | Filter 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datoteka 1 | Datoteka 2 | Datoteka 1 | Datoteka 2 |
| Epoching 2s/0.0635S | 23 od 33 | 26 od 33 | 27 od 33 | 27 od 33 |
| Epoching 0.5s/0.2s | 18 od 23 | 18 od 23 | 19 od 23 | 14 od 23 |

- Filter 1/Okvirjanje 1 = 74%

- Filter 2/Okvirjanje 1 = 81%

- Filter 1/Okvirjanje 2 = 78%

- Filter 2/Okvirjanje 2 = 72%

Za ta primer se je najboljše izkazal primer Filter 2 in okvirjanje 1 z 81%.

Kot najboljša kombinacija se je izkazala ravno najmanjša in sicer 7.5hz proti 10hz z 78.5% povprečno natančnostjo, kar je že zelo dobro. Če pa še uporabimo najboljšo kombinacijo filtra in okvirjanja lahko dobimo kar 89% natančnost, kar je ob najrazličnejših šumih, latenco in ostalim elektromagnetnim valovanjem iz okolja že izredno dober rezultat. Torej naša predlagana kombinacija za uporabo našega sistema je:

- Uporaba 2s/0.5s okvirjanja

- Uporaba več elektrod in sicer tistih, ki zajemajo kar celoten sprednji del glave

- Uporaba 7.5hz frekvence proti 10hz frekvenci. V najslabšem primeru 15hz proti 20hz frekvenci

- Zaključek

Sistem, ki smo ga razvili je sestavljen iz dveh glavnih komponent: EEG čelade in grafičnega vmesnika. Grafični vmesnik ima nameščena dva gumba, ki utripata v različnih frekvencah. Na podlagi teh frekvenc je mogoče razpoznati, v kateri gumb uporabnik gleda. To se pokaže s povečanjem amplitude v elektrodah, ki so nameščene v osprednjem delu lasišča okrog vidnega organa. Najvišje ujemanje ukazov razpoznanih pri možganih smo imeli pri izbiri okvirjanja 0.5s/0.2s s frekvencami 7.5Hz ter 10Hz, kjer so se rezultati izbire uporabnika prikazali z 89% uspešnosti.

Opisani sistem je le enostavnejši scenarij možnih aplikacij področja BCI. Važna je izbira paradigme ter izbira parametrov. V našem projektu smo se odločili za uporabo SSVEP paradigme, ki deluje na podlagi frekvenc. Sistem je seveda mogoče nadgraditi z uporabo različni paradigem, ki jih področje BCI ponuja. Slednjega bi lahko nadgradili tudi s strojnim učenjem, kar bi nedvomno pripomoglo do boljših rezultatov.