Univerza na primorskem

FAMNIT

Tehnična dokumentacija

Projektni Seminar – EEG čelada

Avtorji: Moderc Gašper, Stephanie Furlan

Mentor: dr. Tatjana Zrimec, dr. Peter Rogelj

Koper, maj 2019

Kazalo vsebine

Kazalo vsebine	2

Kazalo slik	2

1.	Uvod	2

2.	Tehnične zahteve za projekt	3

3.	Navodila za uporabo	4

4.	Navodila za spreminjanje projekta	6

5.	Navodila za dograjevanje sistema	9

6.	Zaključek	10

Kazalo slik

Slika 1: Celotna slika projekta	3

Slika 2: Cognionics Data Acquisition grafični vmesnik	4

Slika 3: Izbira EEG čelade	5

Slika 4: OpenVibe acquisition server	5

Slika 5: Najmanjši delujoč primer v OpenVibe	5

Slika 6: Prikaz celotnega sistema v Open Vibe	6

Slika 7: Spreminjanje Spatial Filter-a	7

Slika 8: Spreminjanje Time Epoching-a	7

Slika 9: Spreminjanje Frequency Band Selector-ja	8

Slika 10: Izhodiščna točka za nadgrajevanje sistema	9

Slika 11: Spreminjanje "Python scripting-a"	9

- Uvod

V tej tehnični dokumentaciji bo opisana tako zgradba celotnega sistema, kot tudi praktični nasveti za upravljanje z njim. Najprej bodo predstavljena uporabljena orodja, argumenti za njihovo uporabo in potrebna orodja za zagon sistema. Nato bodo sledila navodila za uporabo iz vidika uporabnika. Na koncu bodo opisane še tehnične podrobnosti za popravljanje projekta in morebitne nadgradnje sistema. V zaključku bodo podane tudi ideje za morebitne nadgradnje sistema.

Dokumentacija je namenjena tako vzdrževalcem sistema za lažjo predstavo o dokumentu, kot tudi bodočim razvijalcem za morebitne nadgradnje sistema. Dokument začne z opisom sistema na najvišjem nivoju, torej uporabljena orodja in se postopoma poglablja v različne podsisteme.

Branje te dokumentacije je priporočljivo za vsakogar, katerega namen je spreminjanje tega sistema v kakršnemkoli smislu in tudi za uporabnike sistema, saj je v njem opisano pravilno rokovanje s sistemom.

- Tehnične zahteve za projekt

Preden se lahko začne uporabljati ta sistem, je potrebno razumeti celotno sestavo projekta. Namreč za pogon projekta in uspešno uporabo je potrebno imeti kar nekaj programov, ki sodelujejo med sabo in jih pravilno usposobiti. V tem poglavju bodo predstavljeni vsi ti programi.

Slika 1: Celotna slika projekta

Kot lahko vidimo na zgornji sliki, najprej potrebujemo EEG čelado, s katero bomo zaznavali različne signale na človeški glavi. Čelada torej zaznava različne elektromagnetne impulze, ki se pojavljajo v naših možganih in jih predstavi z diskretnimi signali in pošlje v sistem Cognionics. Ta sistem služi temu, da prevaja vse različne signale, ki jih dobi od čelade in jih razporedi glede na to iz katerega dela glave so prišli. Cognionics lahko služi tako branju signalov, kot njihovo razpošiljanje naokoli in tudi že nezahtevni analizi signalov. V našem projektu pa preko Cognionics Server-ja pošiljamo signale v program Open Vibe.

Program Open Vibe služi za sprejem, obdelavo in analizo prejetih signalov. Lahko jih bere v realnem času iz čelade preko Cognionics Server-ja, ali pa si jih predhodno shranimo in jih beremo iz lokalnega datotečnega sistema. Za delovanje našega programa, pa si je treba dodatno namestiti tudi Python in sicer verzijo 2.7.X, saj Open Vibe podpira izključno to verzijo. Uporabljamo tudi specifično Python knjižnico in sicer NumPy, ki pa služi obdelavi različnih signalov, matrik in drugih stvari. Ob inštalaciji je zelo pomembno to, da se namesti ustrezno knjižnico NumPy za Python in sicer tako, ki je kompatibilna z Python verzijo 2.7.X.

Torej, na kratko je potrebno pred prvo uporabo programa namestiti:

- Cognionics in Cognionics Server in ju povezati z uporabljeno EEG čelado

- Open Vibe, lahko poljubno verzijo, predlagamo čim novejšo

- Python 2.7.X, predlagamo čim novejšo, če je le kompatibilen z Open Vibe (najnovejši, v času pisanja te dokumentacije, 2.7.13 je bil podprt v Open Vibe)

- NumPy, ki je podprt za prej izbrano Python verzijo

- Verjetno bo potrebno namestiti tudi Python Pip, paziti pa je treba spet, da je kompatibilen z 2.7.X

- Navodila za uporabo

Če želimo doseči pravilno delovanje sistema, je potrebno najprej namestiti vse v prejšnjem poglavju opisane programe, ter imeti na razpolago EEG čelado. To poglavje je predvsem namenjeno opisu postopkov ter navodilom za uporabo izdelanega BCI sistema.

Ker je glavna komponenta sistema v glavnem EEG čelada, je potrebno čelado najprej namestiti na lasišče. Vsaka elektroda na čeladi mora imeti direkten kontakt z lasiščem, zaradi je tega je potrebno paziti na pravilno namestitev elektrod. Ker je v našem primeru bila uporabljena čelada firme Cognionics, je potrebno na računalniku namestiti Cognionics Server, ki omogoča povezovanje računalnika s čelado.

Potrebno je nato zagnati Cognionics Data Aquisition Server, ki omogoča pridobivanje in vizualizacijo signalov iz EEG čelade. Čelado je potrebno najprej povezati in sicer tako, da v zavihku Device izberemo čelado, katero želimo povezati. S pomočjo Cognionics Data Aquistion Server je mogoče tudi preveriti, ali so nameščene elektrode v pravilnem kontaktu z lasiščem in po potrebi zamakniti elektrode. Pravilno nameščene elektrode so prikazane z zelenimi krogi, sicer pa so rdeče barve. Spodnja slika prikazuje Cognionics Data Aquistition grafični vmesnik.

Slika 2: Cognionics Data Acquisition grafični vmesnik

Slika 3: Izbira EEG čelade

Cognionics Data Aquisition Server ne omogoča procesiranja signalov, zato je potrebno uporabiti OpenVibe, ki ponuja celo vrsto možnosti za procesiranje signalov.

Najprej je zato potrebno OpenVibe povezati z Cognionics Data Aquistion Server-jem. Postopek povezovanja OpenVibe-a z Data Aquistion Serverj-jem je naslednji: najprej je potrebno v Cognionics Data Aquisition, pod zavihkom Device, vzpostaviti povezavo za izmenjavo podatkov med aplikacijami. Cognionics ima v ta namen LabStreamingLayer protokol (LSL), ki omogoča komunikacijo med aplikacijami in izmenjavo podatkov, ki so v našem primeri signali iz EEG čelade.  S klikom na Start LabStreamingLayer se vzspostavi komunikacija. Potrebno pa je še z OpenVibe Serverjem sprejeti podatke iz LabStreamingLayer-ja. Zato je potrebno zagnati OpenVibe server.

Desna slika prikazuje del grafičnega vmesnika Cognionics Data Aquisition, kjer sta prikazani bodisi možnost za povezovanje z EEG čelado kot tudi Start LabStreamingLayer za vzpostavljanje komunikacije med aplikacijami.

Ko je aktiviran LabStreamingLayer, lahko začnemo podatke prebirati v programu OpenVibe. Za to pa najprej potrebujemo server, ki bo te podatke prejemal, v našem primeru je to OpenVibe Acquisition server. V okencu »Driver« izberemo LabStreamingLayer in pritisnemo Connect. To bo povezalo OpenVibe z Cognionics, če pa hočemo podatke že zdaj prebirati v OpenVibe-u, pa potrebujemo klikniti še gumbek »Play«.

Slika 4: OpenVibe acquisition server

Nato lahko odpremo OpenVibe in začnemo prebirati podatke in jih obdelovati. Najmanj kar potrebujemo za to je okence Acquisition Client, ki pridobiva podatke iz strežnika, izpišemo pa jih lahko samo z okencem Signal display, ki nam že prikaže vse signale ki pridejo iz strežnika do OpenVibe-a.

Slika 5: Najmanjši delujoč primer v OpenVibe

- Navodila za spreminjanje projekta

V tem poglavju bodo predstavljeni praktični nasveti in navodila za spreminjanje projekta. To poglavje je namenjeno predvsem vzdrževalcem sistema. Tudi za morebitne nadgradnje si je potrebno prebrati to poglavje, saj so vsi parametri, ki se lahko spreminjajo tukaj opisani in povzeti.

Slika 6: Prikaz celotnega sistema v Open Vibe

Na zgornji sliki je prikazan celotni sistem znotraj Open Vibe. Trenutno je na sliki prikazano delovanje sistema, ko bere podatke iz generičnega bralnika iz datotečnega sistema, ampak po želji lahko tudi zamenjamo košček z »Server Acquisition« koščkom, ki predstavlja branje v realnem času iz čelade, kjer prihajajo podatki preko Cognionics programa in Cognionics Serverja.

Vse signale, ki pridejo v naš program je potrebno najprej filtrirat čez »Spatial filter«, ki služi temu da izbere le tiste elektrode čelade na glavi, ki nas trenutno zanimajo. Recimo za zaznavanje utripanja nas zanimajo le elektrode na sprednji strani glave, poljubno bi pa lahko izbrali katerekoli druge elektrode. Sledi Time Epoching, katerega naloga je, da signale, ki se jih prebere spremeni v bloke, in jih pošilja naprej po določenem intervalu. To pomaga pri lažjem branju ostalih komponent. Zadnja možnost za spreminjanje pa je »Frequency band selector«, kjer izbiramo katere frekvence nas zanimajo za analizo. Ker bodo gumbi utripali s statično frekvenco, ampak lahko pride do zastoja, se lahko poveča ali pomanjša interval izbranih frekvenc. Recimo če gumb utripa s frekvenco 10hz, lahko nastavimo interval zaznavanja nekje med 8-12 Hz, da lahko ujamemo morebitna odstopanja zaradi šuma/slabosti signala. Poglejmo si torej komponente, ki jih lahko spreminjamo:

Slika 7: Spreminjanje Spatial Filter-a

Na zgornji sliki je prikazano, kako lahko spreminjamo Spatial Filter. Kot smo že omenili, služi temu, da izberemo tiste elektrode na glavi, za katere hočemo, da so upoštevane pri nadaljnji obdelavi. V tem primeru imamo izbrano drugo in tretjo elektrodo, saj sta na drugem in tretjem mestu enici, na vseh ostalih pa 0 – kar pomeni da nas ne zanimajo. Bodoči vzdrževalec lahko po želji spreminja in preizkuša različne frekvence, ampak dokazano je, da spreminjanje barv povzroča narastek elektronskih signalov le v srednjem delu glave – kjer sta elektrodi 2 in 3.

Slika 8: Spreminjanje Time Epoching-a

Na zgornji sliki lahko vidimo različne možnosti za spreminjanje trenutnega okvirjanja. Za naš projekt smo se odločili uporabiti standardni okvirjanji in sicer 1s/0.0625s in 0.5s/0.2s, ki sta najpogostejše uporabljena okvirjanja. Vzdrževalec pa lahko poljubno spreminja te parametre in eksperimentira za drugačne rezultate.

Slika 9: Spreminjanje Frequency Band Selector-ja

Zadnja možnost, ki pa jo ima vzdrževalec pa je, da spreminja frekvence, ki jih dan blok zaznava. Recimo, če hočemo spremeniti hitrost utripanja gumba, ga spremenimo zunaj sistema, ampak moremo tudi v sistemu nastaviti, da bomo lovili enako (podobno) frekvenco, kot je tista s katero utripa gumb. Predlagamo, da se ustvari interval, ki pokrije okolico želene zaznave in ne samo izključno tisto vrednost, saj lahko pride do različnih latenc in šumov, ki lahko frekvenco nekoliko oslabijo oz. pohitrijo.

Poleg naštetega lahko seveda vzdrževalec tudi nadgradi sistem in sicer tako, da dodaja nove komponente. Več o tem pa bo opisano v naslednjem poglavju.

- Navodila za dograjevanje sistema

To poglavje je namenjeno praktičnim nasvetom za morebitne nadgradnje sistema. Opisane so predvsem te, ki direktno nadgrajujejo sistem, ne pa tudi take, ki bi spreminjale samo strukturo sistema. Saj za kaj takega, bi bilo potrebno tudi spremeniti celotno analiza, načrtovanje, itd.

Slika 10: Izhodiščna točka za nadgrajevanje sistema

Celoten proces sistema se na koncu sreča v točki z imenom »Python scripting«. Tukaj imamo vgrajeno Python skripto, ki smo jo napisali sami in deluje na principu volitev. Iz vsake druge komponente pride izračunani vektor, ki predstavlja korelacijo med frekvenco impulzov v možganih in želeno frekvenco, ki jo mi zaznavamo. Ta skripta pridobi ob vsakem urinem klicu eno vrednost korelacije, jo lokalno prišteje neki vsoti in na koncu po določenem časovnem intervalu pove katera korelacija je bila v tem intervalu najboljša. To nudi osnovo za izgradnjo zaznavanja gumba na katerega se osredotoča uporabnik. To skripto se pa lahko poljubno nadgradi, da dela nekaj specifičnega s tem rezultatom, recimo da premika nekaj znotraj sistema.

Slika 11: Spreminjanje "Python scripting-a"

Na sliki je prikazano kako lahko spreminjamo to skripto. Namreč z klikom na beležnico na levi strani imena, lahko odpremo našo skripto s poljubno nameščeno beležnico in popravljamo delovanje skripte. Najpogosteje bo nadgrajevanje zahtevalo izvedbo dodatnega izhoda te skripte. Izhod je lahko stimulacija ali pa vektor, ki vrne indeks gumba, na  katerega se uporabnik trenutno osredotoča, s tem pa poveže poljuben sistem kot njegov vhod (recimo v Python ali Lua skripto), kjer obdela ta izhod in ga uporabi kot začetek poljubnega novega sistema.

- Zaključek

V tej dokumentaciji je bil predstavljen projekt iz vidika razvijalca in namen je bil ponuditi bodočim vzdrževalcem in razvijalcem praktične nasvete za ravnanje s programom. Opisani so bili začetni pogoji in analiza zahtev tega programa. Kasneje so bila opisana vsa orodja, ki so bila uporabljena v tem programu in bila so tudi argumentirana. Na koncu je bila opisana tudi zgradba sistema in opisana je bila edina scena v programu in tudi vse skripte ter objekti, ki so uporabljeni v sistemu, ali kakorkoli vplivajo na njegovo delovanje. Upamo, da smo dovolj jasno odgovorili na vsa vprašanja, ki bi jih lahko imeli bodoči razvijalci in vzdrževalci, v nasprotnem primeru pa smo na voljo za morebitna vprašanja in razjasnitve.